# 1前言

## 1.1项目背景

徐州龙兴泰能源科技有限公司成立于2019年5月，为徐州市龙山制焦有限公司、徐州东兴能源有限公司、徐州中泰能源科技有限公司以及沂州科技有限公司根据徐州市焦化行业布局优化转型升级方案的要求整合成立的公司。

公司通过整合徐州强盛城市煤气有限公司、徐州腾达焦化有限公司、徐州华裕煤气有限公司、徐州中泰能源科技有限公司、徐州东兴能源有限公司及徐州市龙山制焦有限公司等6家企业的590.26万吨/年的焦化产能，在邳州经济开发区化工产业集聚区内、沂州科技有限公司北侧及西侧建设了260万吨焦化产能置换项目，即《徐州龙兴泰能源科技有限公司年产260万吨焦化联产30万吨甲醇、10万吨合成氨技改项目（沂州科技三期项目）》，形成了从煤到焦炭、焦油、粗苯、硫铵、硫磺、煤气发电、甲醇、合成氨等系列的煤化工衍生产品。该项目于2019年6月27日取得邳州市环境保护局下发的环评批复（邳环项书﹝2019﹞6号），于2022年12月23日取得徐州市生态环境局下发的排污许可证（证书编号：91320382MA1YG37MXP001P）。

目前徐州龙兴泰能源科技有限公司焦化荒煤气采用以氨为碱源的HPF湿式液相催化法脱硫，在脱硫过程中脱硫塔需定期排放一定的脱硫废液，同时脱硫液再生会产生大量的硫泡沫。原设计脱硫废液进入提盐系统生产硫酸钠、硫代硫酸钠、硫氰酸钠和硫磺，现面对市场上粗盐及精盐产能严重饱和，出现滞销现象，且精盐装置市场前景岌岌可危。再此背景下，徐州龙兴泰能源科技有限公司本着消除污染，充分利用硫资源的前提，经过多方考察后，决定采用宝钢工程技术集团有限公司与江苏康茂环保工程有限公司联合开发的目前国内较为先进的硫膏及脱硫液副盐处理技术，采取焚烧工艺将脱硫废液和硫泡沫中含有的硫磺及含硫盐类转化为硫酸回用于硫铵生产单元生产硫酸铵，从而实现对脱硫废液和硫泡沫的回收利用，不仅能确保焦化煤气脱硫装置的正常稳定运行，且可实现公司整体环保目标，实现对脱硫废液资源化综合利用。

为此，徐州龙兴泰能源科技有限公司拟投资21300万元于邳州市邳州经济开发区泰山路北侧徐州龙兴泰能源科技有限公司厂区内北部硫泡沫及脱硫废液综合利用项目，项目建成后形成年产98%浓硫酸3万吨的生产能力。目前本项目已取得徐州市工业和信息化局出具的《江苏省投资项目备案证》（徐工信备[2023]1号）。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号，2017年10月1日起施行）该项目需编制环境影响报告评价文件，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第16号令），从原料来源分析，项目属“四十七 生态保护和环境治理业 101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中类别“危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外）”，需编制环评报告表。从产品及生产工艺设备分析，项目属“二十三 化学原料和化学制品制造业 44 基础化学原料制造261”中的报告书类别“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，需编制环评报告书。

根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）中第四条：建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此，徐州龙兴泰能源科技有限公司委托我公司承担徐州龙兴泰能源科技有限公司硫泡沫及脱硫废液综合利用项目环境影响报告书的编制工作。

在接受建设单位委托后，我公司随即组织评价人员前往项目选址进行实地踏勘、调研，收集了有关工程资料及项目所在地的自然、社会环境状况资料，对该项目进行了工程分析及对项目所在地周围环境空气质量现状、地表水环境质量现状和声环境质量现状进行了调查、监测，在此基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）、各要素环境影响评价技术导则等，编制了该项目环境影响报告书，提交给主管部门和建设单位，供决策使用。

## 1.2项目基本情况

建设项目名称：硫泡沫及脱硫废液综合利用项目

建设单位名称：徐州龙兴泰能源科技有限公司

建设项目性质：改建

建设项目地点：邳州经济开发区泰山路北侧徐州龙兴泰能源科技有限公司厂区内北部

建设项目总投资：21300万元人民币

环保投资：440万元，占总投资的2.07%

占地面积：建设项目占地面积约4560m2

职工人数：不新增职工，在现有职工调剂

生产工况：年生产天数333天，三班，每班运行8小时，年工作时数8000小时

## 1.3建设内容和工程组成

（1）生产规模及产品方案

徐州龙兴泰能源科技有限公司在现有厂区北侧建设硫泡沫及脱硫废液综合利用项目，利用现有脱硫单元产生的脱硫废液和硫泡沫生产浓硫酸。项目建成后年产98%硫酸3万吨。

建设项目主体工程和产品方案，详见表1，项目建成后全厂产品方案见表2。

表1  拟建项目产品方案表

| 序号 | 主体工程名称 | 产品及规格 | 设计产能（万t/a） | 年运行时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫泡沫及脱硫废液综合利用项目生产线 | 98%硫酸 | 2.25 | 8000 | 全部自用于现有工程硫铵生产装置 |
|  |  | 93%硫酸 | 0.79 |  |  |

表2  本次扩建项目完成后全厂产品方案一览表

| 序号 | 生产装置 |  | 产品名称 | 单位 | 产品产量 |  |  | 备注 | 运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 增量 |  |  |
| 1 | 焦化 工程 | 炼焦 | 焦炭 | 万t/a | 515.08 | 515.08 | 0 | 产品，外售 | 8000h/a |
| 2 |  | 干熄焦 | 发电 | 亿kWh/a | 8.86 | 8.86 | 0 | 副产品，自用 |  |
| 3 |  | 煤气 净化 | 焦油 | 万t/a | 23.46 | 23.46 | 0 | 副产品，外售 |  |
| 4 |  |  | 焦炉煤气 | 亿m3/a | 28.14 | 28.14 | 0 | 中间产品，自用 |  |
| 5 |  |  | 粗苯 | 万t/a | 8.62 | 8.62 | 0 | 副产品，外售 |  |
| 6 |  |  | 硫铵 | 万t/a | 8.32 | 8.32 | 0 | 副产品，外售 |  |
| 7 |  |  | 硫酸钠 | t/a | 567 | 0 | -567 | / |  |
| 8 |  |  | 硫代硫酸钠 | t/a | 9262 | 0 | -9262 | / |  |
| 9 |  |  | 硫氰酸钠 | t/a | 18086 | 0 | -18086 | / |  |
| 10 |  |  | 硫磺 | t/a | 12463 | 0 | -12463 | / |  |
| 11 |  |  | 98%硫酸 | t/a | 0 | 30000 | +30000 | 产品，自用 |  |
| 12 | 联产甲醇、合成氨工程 | 甲醇 | 甲醇 | 万t/a | 64.6 | 64.6 | 0 | 产品，外售 |  |
| 13 |  |  | 杂醇 | t/a | 4840 | 4840 | 0 | 副产品，外售 |  |
| 14 |  |  | 弛放气等燃料气 | Nm3/h | 30655.14 | 30655.14 | 0 | 中间产品，自用 |  |
| 15 |  | 合成氨 | 液氨 | 万t/a | 18.96 | 18.96 | 0 | 产品，外售 |  |

（2）建设内容

表3  本项目主体、辅助、公用及环保工程一览表

| 类别 | 名称 |  |  |  |  | 设计能力 | 工程建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 硫泡沫及脱硫废液综合利用项目生产线 |  |  |  |  | 30000t/a | 位于厂区内北侧，建设1条生产线，主要包括硫泡沫预处理、焚烧及余热回收、净化、干吸、转化及尾气吸收塔等，年产98%浓硫酸3万吨 | 新建 |
| 辅助工程 | 消防站 |  |  |  |  | / | 建筑面积2969m2，砖混，2/3层，内含消防、办公等 | 依托现有 |
|  | 配电室 |  |  |  |  | / | 建筑面积290m2，砖混，1层 | 新建 |
|  | 集控中心 |  |  |  |  | / | 建筑面积3221.6m2，砖混，3层 | 依托现有 |
|  | 检维修间 |  |  |  |  | / | 建筑面积1594.9m2，2层 |  |
|  | 浴室及活动中心 |  |  |  |  | / | 建筑面积2814.2m2，框架，3层 |  |
|  | 门卫 |  |  |  |  | / | 建筑面积93m2，砖混，1层，共3个 |  |
| 贮运工程 | 贮存 | 硫酸成品储罐 |  |  |  | 416m2 | 围堰高度为1.2m，设置100m3硫酸罐2个 | 新建 |
|  |  | 危废暂存间 |  |  |  | 243m2 | 建筑面积243m2，框架结构，1层 | 依托现有 |
|  | 运输 |  |  |  |  | 原料及成品均采用汽车运输 |  |  |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 新鲜水 |  | 15001.64 m3/a | 采用市政集中供水，不设地下水井，供水水质水压满足生产生活要求 | 依托现有 |
|  |  |  |  | 循环水 |  | 1200m3/h | 设置4套煤气净化循环会系统，3用1备，单套循环水量5200m3/h |  |
|  | 排水 |  |  |  |  | / | 本项目排水主要是余热锅炉排水，现有酚氰废水处理站一座，处理规模为560m3/h。本项目余热锅炉排水与厂区生产及生活废水排至酚氰废水处理站处理达处理后出水水质达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）表6.1.3 “循环冷却水系统补充水的水质指标”要求后，送循环水系统做补充水，全厂废水不外排。 |  |
|  | 供电 |  |  |  |  | 600万KWh | 电源进线来自邳州经济技术开发区10kV变电站，配置2台SCB18-2000/10-0.4变压器供项目使用（1用1备），可以满足本项目使用 | 新建 |
|  | 供热 |  |  |  | 蒸汽 | 48000t/a | 由本次新建的余热锅炉供给 | 新建 |
|  | 压缩空气 |  |  |  |  | 700Nm3/h | 设置3套空压机，能力为54000Nm3/h | 依托现有 |
|  | 氮气 |  |  |  |  | 4Nm3/h | 由现有制氮系统供给，能力为3000 Nm3/h |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  | / | 现有3个消防水池，单个容积为2000m3 |  |
| 环保工程 | 废水 |  | 生产废水 |  |  | 3200m3/a | 主要为余热锅炉排水，进入厂区酚氰污水处理站生化单元处理后，出水回用于循环水系统做补充水，不外排 | 依托现有 |
|  | 废气 |  | 原料预处理区储槽“大小呼吸”废气（氨气） |  |  | / | 引至喷淋塔喷淋处理后，尾气引入焚烧炉高温焚烧处理（综合处理效率以100%计） | 新建 |
|  |  |  | 制酸吸收尾气（二氧化硫、三氧化硫、氮氧化物） |  |  | 15000m3/h | 制酸废气经1套“一级碱吸收+一级酸吸收+电除雾”处理（处理效率90%），处理后的尾气经1根40m高排气筒排放（DA001） |  |
|  |  |  | 制酸装置区 |  |  | / | 加强管理，确保捕集效率，合理绿化 |  |
|  | 噪声治理 |  |  |  |  | 压缩机等 | 加装减振垫、安装隔声门窗等降噪设施 | 新建 |
|  |  |  |  |  |  | 风机、泵类等 | 加装隔声罩、消声器等降噪设施 |  |
|  | 固废暂存 |  |  | 危废 |  | 243m2 | 依托厂区现有危废暂存间，占地面积为243m2 | 依托现有 |
|  |  |  |  | 一般固废 |  | / | 项目一般固废为煤粉焦油杂质，直接送至现有煤场配煤炼焦，不暂存 |  |
|  | 事故池 |  |  |  |  | / | 依托现有焦化区事故池，现有2座事故池，焦化区事故池容积为3600m3，甲醇合成氨区事故池容积为15000m3 |  |
|  | 初期雨水池 |  |  |  |  | / | 事故池兼做初期雨水池 |  |

（3）主要构筑物

表4 主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料预处理 | 450 | 900 | 框架结构 | 预留 |
| 2 | 焚烧工段 | 180 | / | 砼基础 | / |
| 3 | 净化及电雾平台 | 120 | 360 | 框架结构 | 电雾平台下面为控制室 |
| 4 | 干吸尾吸塔平台 | 165 | / | 砼基础 | 产品库 |
| 5 | 变配电所 | 160 | 144 | 砖混结构 | 原料库 |

## 1.4工艺流程及产污环节

将从现有焦化系统煤气净化脱硫单元来的硫泡沫及脱硫废液提浓，并分离成液体硫磺和脱硫废液，废液经浓缩到一定程度后，与液体硫磺分别送入焚烧炉内燃烧，燃烧后产生的SO2烟气经净化工段除尘、降温以及除去酸雾后，送至干燥塔；用93%浓硫酸干燥后的SO2烟气由SO2风机加压后经两转两吸生产98%的浓硫酸。吸收后的烟气经碱洗、酸洗并除去酸雾后达标排放。

项目生产过程主要分为硫泡沫预处理工序、硫磺焚烧及余热回收工序、干吸工序、转化工序和尾气处理工序。

# 2环境质量现状

## 2.1 环境质量现状

（1）环境空气

根据《邳州市2021年生态环境质量报告书》，本项目所在区域PM10、PM2.5和O3均未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在地区域为不达标区。

根据引用及实测数据，曲坊村大气特征监测因子氨、硫化氢及硫酸雾满足《环境影响评价技术导则大气环境》附录D限值要求。项目周围大气环境质量较好。

（2）地表水环境质量：环境质量现状监测表明，官湖河官湖镇监测断面监测因子指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）声环境质量：环境质量现状监测表明，建设项目厂界声环境较好，各测点噪声值均优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

（4）地下水：监测结果表明，项目附近地下水总体水质较好，各监测点位各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类要求。

（5）土壤：土壤监测结果表明，厂区内土壤监测点位各监测因子可以达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中第二类用地筛选值要求，厂区外（一类建设用地）土壤监测点位各监测因子可以达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中第一类用地筛选值，厂区外（农田）土壤监测点位各监测因子可以达到《土壤质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值的有关要求，表明该地区土壤环境良好。。

## 2.2 建设项目环境影响评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围，具体见表2-1。

表2-1建设项目评价范围

| 项目 | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 以建设项目厂址为中心，建设项目厂界外边长5km的矩形区域范围 |  |
| 地表水 | 尾水导流明渠：邳州经济开发区化工污水处理厂尾水接入导流明渠口监测断面； |  |
| 地下水 | 以官湖河、二支沟和红旗沟作为河流边界，以邳州环城北路作为定流量边界，根据实际评价范围计算其面积为11.6km2。 |  |
| 噪声 | 项目所在地厂界外200m范围 |  |
| 生态 | 根据导则，无。本次评价从严为确定为项目占地范围内 |  |
| 土壤 | 项目厂址外1km范围内 |  |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围 | 建设项目厂界外5km范围 |
|  | 地表水环境风险评价范围 | / |
|  | 地下水环境风险评价范围 | 项目所在区域6km2。范围内 |

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

## 3.1 主要保护措施

①大气污染防治措施及达标排放分析

项目原料预处理区储槽“大小呼吸”废气（氨气）经管道引至喷淋塔喷淋处理后，尾气引入焚烧炉高温焚烧处理（综合处理效率以100%计）；制酸吸收尾气（二氧化硫、三氧化硫、氮氧化物）管道收集后引至“一级碱吸收+一级酸吸收+电除雾”处理，处理后的尾气通过1根40m高排气筒达标排放（DA001）。项目废气经处理后高空排放，对外环境的影响较小。本项目所采取的废气处理工艺均较成熟，广泛的应用于脱硫废液制硫酸企业废气治理，较可靠，经处理后的尾气可达标排放，对周围环境影响较小。

制酸废气经“一级碱吸收+一级酸吸收+电除雾”装置处理后，排放浓度满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6排放限制要求（SO2≤200mg/Nm3，硫酸雾≤5mg/Nm3）和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中NOx≤200mg/Nm3的要求。

本项目废气无组织排放主要为硫酸成品酸罐大小呼吸排放的硫酸雾以及装置区无组织排放的氨气、二氧化硫和硫酸雾。采取相关措施后无组织排放废气可以得到大幅降低。

综上所述，本项目废气排放对周围环境影响较小。

经计算，本项目卫生防护距离为生产区域外100m，企业现有项目批复的卫生防护距离为焦炉外东侧900m，西、南、北各方向1000m的范围，本项目卫生防护距离未超出现有项目卫生防护距离范围，因此项目建成后全厂卫生防护距离不变。根据现场勘查，项目卫生防护距离内目前无居民区、学校、医院等敏感目标。待项目运行后，卫生防护距离范围内亦不得设置居民区、学校、医院等环境敏感点。

②废水污染防治措施及达标排放分析

本项目厂区实行雨、污分流原则。本项目采用雨污分流，后期雨水进入雨水管网，项目生产废水主要为余热锅炉排水，进入厂区现有酚氰废水处理站进行处理后，回用于循环冷却系统，不外排，对区域水环境产生影响较小。

③噪声防治措施及达标排放分析

本项目产生噪声的设备主要有水泵、风机等。在满足工艺要求的前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备，并在除尘风机等设备上安装相应的消声装置；将噪声较大的风机等设备尽可能置于室内以防止噪声的扩散与传播；建筑设计中根据需要采取相应的吸声措施；振动较大的设备采用单独基础，并采取相应的减振措施；在总图布置时进行合理布局以求进一步降低厂界噪声。通过采取以上措施，本项目的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的要求。

④固体废物防治措施

本项目生产过程中产生的固体废物主要有净化塔排出的杂质，转化器定期更换的催化剂，杂质主要成分为煤粉、焦油等，属于一般固废，运送至厂区煤场用于配煤炼焦。转化器定期更换的催化剂为危险废物，收集后在厂内危废暂存间暂存，委托危废资质单位集中处理。

## 3.2环境影响预测

（1）大气环境

正常情况下：

项目排放的SO2、NOx、氨、硫酸雾等污染源正常情况下小时贡献值最大浓度占标率均小于100%；

项目排放的SO2、NOx等污染源正常情况下日均贡献值最大浓度占标率均小于100%；

项目排放的SO2、NOX及硫酸雾污染源正常情况下年均值贡献浓度占标率均小于30%；

本项目排放的各污染因子在各预测最大浓度点位的小时、日均、年均最大贡献值浓度均能达到相应标准限值的要求，浓度叠加现状值后均能达到相应的环境空气质量标准。

综上，项目大气环境影响可以接受

非正常情况下：

非正常排放情况下，污染物贡献浓度和占标率均未超标，但是非正常排放会显著增加污染物排放量，不利于区域空气质量环境的改善。因此建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。

（2）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，确定项目地表水评价等级为三级B。对地表水环境影响较小。

（3）声环境

营运期项目厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（即昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)），对项目周边声环境影响很小。

（4）固体废物

本项目固体废物分一般固废和危险废物。全厂固废实现“零”排放，不会产生二次污染。

（5）地下水

采取各项防渗措施，加强环境管理，控制厂区废水污染物下渗现象，避免污染地下水，对地下水影响较小。

（6）环境风险

本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。

## 3.3环境经济损益分析

本项目的施工和运营可能会对沿线环境造成一定的不良影响，但采取一定的环保措施后，这些不良影响可以得以减轻或消除，从而使得项目建设带来良好的社会效益。

## 3.4环境管理与监测计划

一、监测计划

（1）废气

废气排气筒必须达到相关标准或环评所要求的高度，应按照“排污口整治”要求在废气污染物处理设施的进、出口均设置采样孔和采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。根据《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）及《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》（苏环发[2021]3号），制定项目运营期污染源排放监测计划，具体计划见下表。

表3-1  有组织废气监测方案

| 排气筒编号 | 监测指标 | 监测频次 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001，40m | 二氧化硫 | 每半年监测一次 | 《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010） |
|  | 硫酸雾 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |

表3-2  无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业边界 | 二氧化硫、硫酸雾 | 每半年监测一次 | 《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010） |
|  | 氨 |  | 参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |

（2）噪声

监测点：厂界四周外1m处；监测频率：每季度监测一次，昼、夜各监测1次。

（3）地下水监测

监测项目：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等；监测地点：厂区内地下水监测井，同时作为地下水观测井；监测频率：每年1次。

上述污染源监测及环境质量监测可委托有资质监测单位进行监测。将监测结果按年进行统计，编制环境监测报表，上报上级环保主管部门。

二、环境管理

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置相应的环境管理机构，建立企业内的环保管理网络，并设置2名专职管理人员。

根据该项目的实际情况，在建设施工阶段，项目工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构可由公司办公室或厂办负责，下设环境管理小组对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。

严格执行按照环境管理要求，施工期，建设单位对可能产生的水环境、大气环境以及噪声环境影响进行监测；运营期应按照相关要求分别对污染源（废气排放口、废水接管口、雨水排口、厂界噪声）以及周边大气环境、声环境、地下水环境进行监测。污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

# 4环评结论

徐州龙兴泰能源科技有限公司硫泡沫及脱硫废液综合利用项目位于邳州经济开发区泰山路北侧徐州龙兴泰能源科技有限公司厂区内北部，符合国家和地方产业政策要求；项目用地性质为工业用地，项目选址符合邳州市总体规划；项目符合邳州经济开发区化工产业集聚区近期规划目标和功能定位；项目总体工艺符合国家清洁生产的要求；各项污染治理措施得当，污染物经有效处理后可稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；环境风险水平可以接受；公众调查表明，本项目得到公众的了解，无反对意见；该项目运行后，在落实本项目所提出的各项污染防治措施后，从环保角度论证，该项目建设是可行的。

# 5联系方式

建设单位：徐州龙兴泰能源科技有限公司

联系人：唐部长；联系方式：13851109345

环评单位：南京华远企业管理咨询有限公司

联 系 人：徐向阳

联系电话：025-57791010

E-mail：231012564@qq.com

联系地址：南京市栖霞区八卦洲街道和悦路99号162室